ZZC-20A直流电阻快速测试仪产主要技术指标

ZZC-20A直流电阻快速测试仪是变压器在交接、大修和改变分接开关后，*的试验项目。在通常情况下，用传统的方法（电桥法和压降法）测量变压器绕组以及大功率电感设备的直流电阻是一项费时费工的工作。为了改变这种状况，缩短测量时间以及减轻测试人员的工作负担，本公司开发了直流电阻快速测试仪（以下简称直阻仪）。它采用全新电源技术，具有性能稳定，测量迅速、体积小巧、使用方便、测量精度高，数据重复性好等特点。是测量变压器绕组以及大功率电感设备直流电阻的理想设备。

产品别称：

直流电阻速测仪、变压器直流电阻测试仪、变压器绕组直流电阻测试仪、变压器直阻速测仪、变压器直阻快速测试仪、感性负载直流电阻速测仪、感性负载直流电阻快速测试仪、感性负载直流电阻测试仪
ZZC-20A直流电阻快速测试仪产品特性：
1. 体积小巧、重量轻。
2. 全中文菜单操作，操作简单方便。
3. 测量速度快，数据稳定。
4. 具有自动放电和放电指示功能，减少误操作，保证设备及人员安全。

工作原理：

直流电阻快速测试仪内有一个能产生直流电流的恒流源。在测量电阻时，恒流从I+、I－端向被试品馈入恒流，该电流在被测体上产生相应的电压值，这一电压值在V+、V－端取回本机，经放大后，直接用四位半LCD数字显示被试品的电阻值。
ZZC-20A直流电阻快速测试仪产品参数：

| 项目 | 技术指标及参数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 测试电流 | 1A 10A 20A | / |
| 测量范围 | 1A：10mΩ-20Ω ：1mΩ-4Ω 10A：1mΩ-2Ω 20A：1mΩ-1Ω | / |
| 测量准确度 | ±0.2%（满量程） | / |
| 数据存储 | 255个 | / |
| 显示 | 液晶显示器 | 电阻显示为4 1/2位 |
| zui大分辨率 | 0.1μΩ | / |
| 电源 | AC 220V±22V，50Hz±2 Hz | 保险管 |
| zui大功耗 | 300W | 测试电流为10A时 |
| 工作环境 | 环境温度：0°～40°，相对湿度：≤80% | / |
| 体积 | 200mm×400mm×280mm | / |
| 重量 | 6kg | 带配件 |

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻检测仪，回路电阻检测仪，超高压耐压检测仪，互感器检测仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！！